سیستم توان باید به طور مداوم برای غلبه بر مشکلات پایداری ولتاژ، تلفات و افزایش جریان برق مورد کنترل قرار گیرد. این مشکلات را می توان با استفاده از دستگاه های سیستم انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS) کنترل کرد. این دستگاه ها به بهبود پروفیل های ولتاژ کمک کرده و تلفات توان واقعی سیستم را کاهش می دهند. خازنی سری کنترل شده تریستور (TCSC) یکی از دستگاه های FACTS است که ساده تر از کنترل کننده های دیگر کنترل می شود.

استفاده از بانک های خازنی مقاومت موازی در سیستم های توزیع می تواند به طور موثری تلفات توان را کاهش دهد و مزایای بیشتری برای عملکرد بهتر سیستم ارائه نماید. در عمل، تلفات توان در ترانسفورماتورهای توزیع می تواند بخش مهمی از تلفات کلی را تشکیل دهد. روشی برای جایگزینی مناسب ترانسفورماتورهای توزیع توسط بانک های خازنی پیشنهاد شده است تا از این طریق تلفات توان کاهش یابد. در این روش مکان بانک خازنی در سمت پایین ترانسفورماتور در نظر گرفته شده است. قرار دادن بانك هاي خازن مقاومت موازی در موقعيت هاي مطلوب شبكه توزيع و اندازه گیری آنها مي تواند به طور موثری تلفات در شبكه هاي مخابراتي را كاهش دهد. اینکار همچنین به حداکثر کردن جریان توان اکتیو از طریق خطوط توزیع موجود که کمک می کند. مزیت دیگر این کار افزایش ظرفیت انتقال توان فیدر ها است و همچنین پروفایل ولتاژ فیدرها را بهبود می بخشد که منجر به کاهش سرمایه گذاری شبکه انتقال می گردد.

معیار ارزش خالص فعلی (NPV) اتخاذ می گردد تا سود هزینه پروژه نصب خازن را ارزیابی کند. ابتدا فرمولی برای محاسبه مستقیم تلفات توان سیستم های توزیع شعاعی به دست می آید. سپس، محل قرار دادن بانک های خازن بهینه به عنوان مدل برنامه ریزی صحیح مخلوط (MIP) فرمول بندی می شود تا NPV پروژه با محدودیت هایی خاص را به حداکثر برساند. این مدل برای حل شدن با بسته های تجاری MIP مناسب است و کنترل عملیاتی بانک های خازنی برای به حداکثر رساندن کاهش تلفات برق می تواند به راحتی با استفاده از سوئیچینگ اتوماتیک محلی با توجه به اندازه گیری VAR به دست آید. روش پیشنهاد شده به صورت عملی در سیستم توزیع ماکائو اعمال شد، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی از نظر محاسباتی موثر است و می توان NPV مثبت قابل توجهی را از قرار دادن بانک های خازنی بهینه بدست آورد.

قرار دادن و اندازه گيري مطلوب خازن ها در فيدر توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم ژنتيك (GA) روشی ارائه شده است که می تواند پروفایل ولتاژ را بهبود بخشد و تلفات را کاهش دهد. به منظور تایید این الگوریتم از نرم افزار MATLAB استفاده شد. همچنین با هدف آزمایش الگوریتم پیشنهادی یک فیدر تست توزیع باس IEEE 33 مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت اندازه گیری بهینه خازن ها بر اساس kVAr پیشنهاد شد.

یکی دیگر از روش های کاهش تلفات توان قرار دادن خازنی سری کنترل شده تریستور (TCSC) براساس شاخص ترکیبی است. شاخص ترکیبی شامل دو شاخص مبتنی بر خط با نام های شاخص پایداری ولتاژ سریع (FVSI) و فاکتور استفاده از خط (LUF) می باشد، تا پایداری ولتاژ را افزایش دهد و قابلیت انتقال توان را با به حداقل رساندن تلفات واقعی توان بهبود بخشد. در این روش علاوه بر اندازه گیری TCSC و تولید، تخصیص چند تابع هدف در نظر گرفته شده که شامل هزینه واقعی تولید برق، انحراف ولتاژ و تلفات توان واقعی می باشد. به منظور بر طرف کردن مشکل چند متغیره الگوریتم کریل هرد (KH) بکار گرفته می شود. این الگوریتم با الهام گیری از طبیعت فعالیت می کند. برای تأیید روش پیشنهادی، شبیه سازی بر روی سیستم باس IEEE 14 انجام شد. در نتیجه این شبیه سازی مشاهده شد که نتایج کارآمد بوده و کاهش قابل توجهی در تلفات سیستم، انحراف ولتاژ و هزینه واقعی تولید برق بدست آمده است.

به منظور شناسایی موقعیت مطلوب و اندازه خازن مقاومت موازی در سیستم توزیع شعاعی الگوریتم جستجوی کوکو (CSA) پیشنهاد شده است. هدف اصلی این است که تلفات توان در سیستم با استفاده از استراتژی جبران توان ری کتیو کاهش یابد. این روش بر روی سیستم باس IEEE 33 و باس IEEE 69 آزمایش شد و سپس اعتبار سنجی آن توسط روش بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) انجام شد. نتایج روش پیشنهادی توسط تکنیک PSO نه تنها مشکل کاهش تلفات توان را برطرف کردند بلکه باعث شد تا عملیات به صورت همگرا پیش برود.

در تحقیقی دیگر تجربه عملی در طراحی و حفاظت از بانک های انتقال خازنی متصل به پست های عایق گاز معمولی ارائه شده است. ابتدا پدیده انتقال گذار مشترک مرتبط با کلید های تبدیل عایق گاز توضیح داده می شوند، همچنین طراحی و پیکربندی بانک های خازن انتقالی برای مقابله با مسائل مربوط به اثر بازیابی ولتاژ گذار بر قطع کننده حفاظت مدار بانک خازن صورت می گیرد. سپس طراحی رله حفاظتی برای بانک های خازنی، از جمله نظارت بر ریستریک و قوس بیان می شوند.