چكيده: قرار دادن بانك هاي خازن مقاومت موازی در موقعيت هاي مطلوب شبكه توزيع و اندازه گیری آنها مي تواند به طور موثری تلفات در شبكه هاي مخابراتي را كاهش دهد. اینکار همچنین به حداکثر کردن جریان توان اکتیو از طریق خطوط توزیع موجود که کمک می کند. مزیت دیگر این کار افزایش ظرفیت انتقال توان فیدر ها است و همچنین پروفایل ولتاژ فیدرها را بهبود می بخشد که منجر به کاهش سرمایه گذاری شبکه انتقال می گردد. در اين مقاله روشي براي قرار دادن و اندازه گيري مطلوب خازن ها در فيدر توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم ژنتيك (GA) با هدف كاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ ارائه شده است. نتایج با استفاده از برنامه نویسی MATLAB تأیید شده است. برای آزمایش الگوریتم پیشنهادی یک فیدر تست توزیع باس IEEE 33 مورد استفاده قرار گرفت. اندازه گیری بهینه خازن ها بر اساس kVAr پیشنهاد شدند.

چکیده: سیستم توان باید به طور مداوم برای غلبه بر مشکلات پایداری ولتاژ، تلفات و افزایش جریان برق مورد کنترل قرار گیرد. این مشکلات را می توان با استفاده از دستگاه های سیستم انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS) کنترل کرد. این دستگاه ها به بهبود پروفیل های ولتاژ کمک کرده و تلفات توان واقعی سیستم را کاهش می دهند. خازنی سری کنترل شده تریستور (TCSC) یکی از دستگاه های FACTS است که ساده تر از کنترل کننده های دیگر کنترل می شود. در این مقاله، قرار دادن TCSC براساس شاخص ترکیبی پیشنهاد می شود. این شاخص ترکیبی شامل دو شاخص مبتنی بر خط با نام های شاخص پایداری ولتاژ سریع (FVSI) و فاکتور استفاده از خط (LUF) می باشد، تا پایداری ولتاژ را افزایش دهد و قابلیت انتقال توان را با به حداقل رساندن تلفات واقعی توان بهبود بخشد. علاوه بر اندازه گیری TCSC و تولید، تخصیص چند تابع هدف در نظر گرفته شده که شامل هزینه واقعی تولید برق، انحراف ولتاژ و تلفات توان واقعی می باشد. الگوریتم کریل هرد (KH) برای حل مشکل چند متغیره مورد استفاده قرار می گیرد. الگوریتم کریل هرد از طبیعت الهام گرفته است. برای تأیید روش پیشنهادی، شبیه سازی بر روی سیستم باس IEEE 14 انجام شد و مشاهده شد نتایج کارآمد بوده و کاهش قابل توجهی در تلفات سیستم، انحراف ولتاژ و هزینه واقعی تولید برق ایجاد شده است.

چکیده: این مقاله یک روش الگوریتم جستجوی کوکو (CSA) برای شناسایی موقعیت مطلوب و اندازه خازن مقاومت موازی در سیستم توزیع شعاعی پیشنهاد کرد. هدف اصلی این است که تلفات توان در سیستم با استفاده از استراتژی جبران توان ری کتیو کاهش یابد. روش پیشنهادی بر روی سیستم باس IEEE 33 و باس IEEE 69 آزمایش شده و سپس با بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) تأیید گردید. به نظر می رسد نتایج روش پیشنهادی توسط تکنیک PSO نه تنها مشکل کاهش تلفات توان را برطرف کردند بلکه باعث شد تا عملیات به صورت همگرا پیش برود.

چکیده: استفاده از بانک های خازنی مقاومت موازی در سیستم های توزیع می تواند به طور موثری تلفات توان را کاهش دهد و مزایای بیشتری برای عملکرد بهتر سیستم ارائه نماید. در عمل، تلفات توان در ترانسفورماتورهای توزیع می تواند بخش مهمی از تلفات کلی را تشکیل دهد. این مقاله روشی برای جایگزینی مناسب ترانسفورماتورهای توزیع توسط بانک های خازنی پیشنهاد می کند تا از این طریق تلفات توان کاهش یابد. مکان بانک خازنی در سمت پایین ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود. معیار ارزش خالص فعلی (NPV) اتخاذ می گردد تا سود هزینه پروژه نصب خازن را ارزیابی کند. ابتدا فرمولی برای محاسبه مستقیم تلفات توان سیستم های توزیع شعاعی به دست می آید. سپس، محل قرار دادن بانک های خازن بهینه به عنوان مدل برنامه ریزی صحیح مخلوط (MIP) فرمول بندی می شود تا NPV پروژه با محدودیت هایی خاص را به حداکثر برساند. این مدل برای حل شدن با بسته های تجاری MIP مناسب است و کنترل عملیاتی بانک های خازنی برای به حداکثر رساندن کاهش تلفات برق می تواند به راحتی با استفاده از سوئیچینگ اتوماتیک محلی با توجه به اندازه گیری VAR به دست آید. روش پیشنهادی به صورت عملی در سیستم توزیع ماکائو اعمال شد، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی از نظر محاسباتی موثر است و می توان NPV مثبت قابل توجهی را از قرار دادن بانک های خازنی بهینه بدست آورد.

هدف این مقاله، ارائه تجربه عملی در طراحی و حفاظت از بانک های انتقال خازنی متصل به پست های عایق گاز معمولی است. در این مقاله پدیده انتقال گذار مشترک مرتبط با کلید های تبدیل عایق گاز توضیح داده می شوند، همچنین طراحی و پیکربندی بانک های خازن انتقالی برای مقابله با مسائل مربوط به اثر بازیابی ولتاژ گذار بر قطع کننده حفاظت مدار بانک خازن صورت می گیرد. طراحی رله حفاظتی برای بانک های خازنی، از جمله نظارت بر ریستریک و قوس شرح داده شده است.